ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาตู้ล็อคเกอร์ควบคุมด้วยไอโอที ผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)

IoT คือแนวคิดที่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เซนเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรับส่งข้อมูลและสั่งงานระหว่างกันได้โดยไม่ต้องมีคนควบคุมโดยตรง ในโครงงานนี้ ESP32 ส่งสถานะของตู้ เช่น สถานะประตู น้ำหนัก และการยืนยันตัวตน ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงผลบน Web Dashboard

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี Wi-Fi และ Bluetooth ในตัว มีหน่วยประมวลผลแบบ 2 คอร์ รองรับการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น UART, I2C และ SPI ทำงานที่ระดับแรงดันลอจิก 3.3 โวลต์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางของระบบ

โมดูลเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ AS608

AS608 เป็นโมดูลสแกนลายนิ้วมือแบบออปติคอล สื่อสารผ่านพอร์ต UART สามารถเก็บแม่แบบลายนิ้วมือ (Template) ไว้ในหน่วยความจำของโมดูล และเปรียบเทียบลายนิ้วมือได้เอง จึงลดภาระการประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์

แป้นกดรหัส (Keypad)

Keypad เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่จัดปุ่มเป็นแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ไมโครคอนโทรลเลอร์สแกนหาตำแหน่งปุ่มที่ถูกกดจากการเชื่อมต่อของแถวและคอลัมน์ ใช้รับรหัส PIN จากผู้ใช้งาน

เซนเซอร์วัดน้ำหนัก (Load Cell) และโมดูล HX711

Load Cell เปลี่ยนแรงกดเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย จึงต้องใช้โมดูล HX711 ซึ่งเป็นวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลความละเอียด 24 บิต มาขยายและแปลงสัญญาณ ในระบบนี้ใช้ตรวจสอบว่ามีสิ่งของอยู่ในตู้หรือไม่

รีเลย์ (Relay) และกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (Solenoid Lock)

รีเลย์เป็นสวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้สัญญาณควบคุมแรงดันต่ำจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปตัดต่อวงจรไฟที่แรงดันสูงกว่า Solenoid Lock คือกลอนที่ใช้สนามแม่เหล็กจากขดลวดดึงลิ้นล็อกเข้าเมื่อได้รับไฟ 12 โวลต์ ทำงานร่วมกันเพื่อปลดล็อกประตูตู้

เซนเซอร์แม่เหล็กตรวจจับสถานะประตู (Magnetic Door Sensor)

ประกอบด้วยสวิตช์รีดและแม่เหล็ก เมื่อประตูปิด แม่เหล็กจะอยู่ใกล้สวิตช์และทำให้วงจรเปลี่ยนสถานะ ระบบจึงทราบได้ว่าประตูเปิดหรือปิดอยู่

จอแสดงผล LCD แบบ I2C

LCD 16x2 ที่ต่อกับโมดูล I2C ใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้น (SDA และ SCL) ช่วยประหยัดขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้แสดงข้อความแจ้งสถานะแก่ผู้ใช้ที่หน้าตู้

เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน

- Node.js คือสภาพแวดล้อมสำหรับรันภาษา JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ใช้พัฒนา API

- Next.js / React คือเฟรมเวิร์กสำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ของเว็บ

- MongoDB คือฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่เก็บข้อมูลเป็นเอกสารรูปแบบ JSON

- Socket.io คือไลบรารีที่ให้เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลถึงเว็บแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า

- JWT (JSON Web Token) คือมาตรฐานโทเคนสำหรับยืนยันตัวตนผู้ใช้เมื่อเรียกใช้ API

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเรื่อง ตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะสำหรับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(Smart Locker for Graduates in the Graduation Ceremony)

รูปที่ 2.1  ตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะสำหรับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

งานวิจัยนี้พัฒนาตู้ล็อคเกอร์สำหรับให้บัณฑิตฝากสิ่งของส่วนตัวระหว่างการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใช้การนำแท็ก RFID มาทาบเพื่อเปิดตู้ ระบบจะอ่านรหัสจากแท็กและส่งไปตรวจสอบกับฐานข้อมูล MySQL ก่อนสั่งปลดล็อก ผู้ใช้ไม่ต้องพกกุญแจหรือจำรหัสผ่าน

ผลการประเมินประสิทธิภาพ (ตารางที่ 2.1) พบว่าความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 (S.D. = 0.70) โดยด้านความถูกต้องในการเปิดตู้มีค่าสูงสุดที่ 4.55 และประสิทธิภาพโดยรวมของตู้ล็อคเกอร์อยู่ที่ 4.50

งานวิจัยเรื่อง ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน

(Smart Lockers Control by Application)

รูปที่ 2.3  ตัวอย่างผลงานพับกระดาษ

งานวิจัยนี้พัฒนาตู้ล็อคเกอร์ที่สั่งเปิด-ปิดผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หลักการทำงานคือแอปพลิเคชันส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปยัง Firebase Realtime Database จากนั้น NodeMCU อ่านค่าจากฐานข้อมูลแล้วสั่งรีเลย์ให้จ่ายไฟแก่ Solenoid Lock เพื่อปลดล็อกประตู

ผลการทดสอบใช้ผู้ทดสอบ 10 คน ทดสอบตู้หมายเลข 001 และ 002 คนละ 5 ครั้ง พบว่าระบบเปิด-ปิดได้ถูกต้องตามคำสั่งทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 2.1  ข้อดี-ข้อเสียของการใช้งานโปรแกรม Arduino IDE

| ข้อดี | ข้อเสีย |
| --- | --- |
| ใช้งานง่าย มีไลบรารีสำเร็จรูปสำหรับเซนเซอร์และโมดูลจำนวนมาก | ไม่มีเครื่องมือดีบั๊กขั้นสูง ต้องพิมพ์ค่าผ่าน Serial Monitor |
| รองรับบอร์ด ESP32 และใช้งานฟรี | ตัวแก้ไขโค้ดมีฟังก์ชันน้อยกว่า IDE อื่น |

เหตุผลที่เลือกใช้ Arduino IDE

ผู้จัดทำเลือกใช้ Arduino IDE เพราะมีไลบรารีสำเร็จรูปสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานครบ ได้แก่ Adafruit Fingerprint สำหรับ AS608, Keypad, HX711 และ LiquidCrystal I2C ทำให้เขียนโปรแกรมได้รวดเร็ว และมีตัวอย่างโค้ดจากชุมชนผู้ใช้จำนวนมากไว้ศึกษา แม้จะไม่มีเครื่องมือดีบั๊กขั้นสูง แต่โครงงานนี้มีขนาดไม่ใหญ่ การตรวจสอบค่าผ่าน Serial Monitor จึงเพียงพอ

การพัฒนาโปรแกรมฝั่งอุปกรณ์

โปรแกรมฝั่งอุปกรณ์ของโครงงานพัฒนาด้วยภาษา C/C++ บน Arduino IDE โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนอ่านค่าและควบคุมอุปกรณ์ และส่วนสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Wi-Fi หัวข้อนี้อธิบายตัวโปรแกรมและชนิดข้อมูลที่ใช้

โปรแกรม Arduino IDE

Arduino IDE เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สสำหรับเขียนโค้ด คอมไพล์ และอัปโหลดลงไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างโปรแกรมมี 2 ฟังก์ชันหลัก คือ setup() ทำงานครั้งเดียวตอนเริ่มระบบ และ loop() ทำงานซ้ำตลอดเวลา การใช้กับ ESP32 ต้องติดตั้งชุดบอร์ด ESP32 เพิ่มผ่านเมนู Boards Manager ก่อน

รูปที่ 2.4  ไอคอนของโปรแกรม Arduino IDE

ชนิดข้อมูลพื้นฐานของภาษา C/C++

โปรแกรมต้องประกาศชนิดของตัวแปรก่อนใช้งาน ชนิดที่ใช้ในโครงงานแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2  แบบชนิดของข้อมูลพื้นฐาน

| แบบชนิดของข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| bool | เก็บค่า true และ false |
| byte | จำนวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย ขนาด 8 บิต (0-255) |
| int | จำนวนเต็มมีเครื่องหมาย ขนาด 32 บิต |

ตารางที่ 2.2  แบบชนิดของข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ)

| แบบชนิดของข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| unsigned long | จำนวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย 32 บิต ใช้เก็บเวลาจาก millis() |
| float | เลขทศนิยมขนาด 32 บิต |
| double | เลขทศนิยมขนาด 64 บิต |
| String | ออบเจกต์สำหรับเก็บข้อความ |

ระบบไฟฟ้าของตู้ล็อคเกอร์

อุปกรณ์ในโครงงานใช้แรงดันไฟต่างกัน ได้แก่ 12 โวลต์สำหรับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 5 โวลต์สำหรับ ESP32 รีเลย์ และจอ LCD และ 3.3 โวลต์สำหรับ AS608 ระบบจึงใช้ Adapter 12 โวลต์เป็นแหล่งจ่ายหลัก แล้วลดแรงดันด้วย Buck Converter

การต่อสายไฟและการใช้สีสาย

เพื่อลดความผิดพลาดในการต่อวงจรและตรวจสอบภายหลังได้ง่าย ผู้จัดทำกำหนดสีสายตามหน้าที่ตามตารางที่ 2.3 และต่อกราวด์ของทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกัน (Common Ground) เพื่อให้สัญญาณอ้างอิงระดับเดียวกัน

ตารางที่ 2.3  มาตรฐานสีของสายไฟฟ้า

| สีสาย | หน้าที่ | ตัวอย่างการใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| แดง | ไฟบวก (+12V / +5V / +3.3V) | Solenoid, Relay, AS608 |
| ดำ | กราวด์ (GND) | ทุกอุปกรณ์ |
| เหลือง | สัญญาณข้อมูลจากเซนเซอร์เข้า ESP32 | TX ของ AS608 |
| ขาว | สัญญาณข้อมูลจาก ESP32 ไปเซนเซอร์ | RX ของ AS608 |

ข้อความ.....

MAn=t=0nDtn	2.1

เมื่อ

MAn 	แทน 	ค่าพยากรณ์แบบเคลื่อนที่อย่างง่าย

n	แทน	จำนวนช่วงเวลา

Dt	แทน	ค่าความต้องการจริงในช่วงเวลา t