วิธีดำเนินงาน

การพัฒนาตู้ล็อคเกอร์ควบคุมด้วยไอโอทีแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ภาพรวมและสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบฮาร์ดแวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ และการทดสอบประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบและต่อวงจรอุปกรณ์ พัฒนาโปรแกรมทั้งฝั่งอุปกรณ์และฝั่งเว็บ จากนั้นนำมาประกอบรวมและทดสอบเพื่อวัดผลตามตัวแปรที่กำหนดไว้ในบทที่ 1

มภาพรวมและสถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบแบ่งเป็น 3 ชั้นที่สื่อสารกันผ่านเครือข่าย Wi-Fi ดังรูปที่ 3.1 [ใส่ Block Diagram: ESP32 ↔ Server (Node.js + MongoDB) ↔ Web Dashboard]

ฝั่งอุปกรณ์ (Hardware)

- ส่วนที่ติดตั้งที่ตัวตู้ มี ESP32 เป็นตัวควบคุมกลาง แบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้

อุปกรณ์รับข้อมูลดังนี้

อุปกรณ์ยืนยันตัวตน ได้แก่ เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ AS608

อุปกรณ์ตรวจจับสถานะ ได้แก่ เซนเซอร์แม่เหล็กตรวจจับประตู

ฝั่งเซิร์ฟเวอร์และเว็บแอปพลิเคชัน

เซิร์ฟเวอร์พัฒนาด้วย Node.js และ Express เก็บข้อมูลใน MongoDB ยืนยันตัวตนผู้ใช้ผ่านเว็บด้วย JWT และใช้ Socket.io ส่งสถานะไปยังหน้าเว็บแบบเรียลไทม์ ส่วนหน้าเว็บพัฒนาด้วย React/Next.js มี 2 หน้าหลัก คือ หน้าผู้ใช้งาน (User Dashboard) และหน้าผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard)

กลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งาน

- ตารางที่ 3.1 กลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งานของระบบ

| กลุ่มผู้ใช้ | วิธียืนยันตัวตน | สิทธิ์การใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| ผู้ใช้งานทั่วไป (User) | ลายนิ้วมือ / PIN ที่ตู้ และบัญชีบนเว็บ | เลือกตู้ว่าง กำหนดเวลา 1-5 ชั่วโมง คืนตู้ ลงทะเบียนลายนิ้วมือ เปลี่ยนรหัสผ่าน |
| ผู้ใช้ชั่วคราว (Guest) | Guest PIN ที่ระบบสุ่มให้ | เปิดตู้ที่ได้รับ PIN ภายในเวลาที่กำหนด |
| ผู้ดูแลระบบ (Admin) | บัญชี Admin บนเว็บ | ดูสถานะทุกตู้ ปลดล็อกจากระยะไกล สร้าง/ล้าง Guest PIN รีเซ็ตตู้ ดูประวัติ |

การออกแบบฮาร์ดแวร์

ระบบใช้ไฟเลี้ยงหลักจาก Adapter 12 โวลต์ จ่ายตรงให้ฝั่งคอนแทคของรีเลย์เพื่อขับ Solenoid Lock และจ่ายเข้า Buck Converter ลดเป็น 5 โวลต์เลี้ยง ESP32 รีเลย์ และจอ LCD ส่วน AS608 ใช้ไฟ 3.3 โวลต์จาก ESP32 กราวด์ของทุกอุปกรณ์ต่อร่วมกัน (Common Ground)

การกำหนดขา ESP32 เลือกขาที่ไม่ชนกับขา Strapping (0, 2, 5, 12, 15) และคำนึงว่าขา 34-39 เป็นขาอินพุตอย่างเดียวและไม่มี Pull-up ภายใน จึงใช้ตัวต้านทาน Pull-up ภายนอกกับเซนเซอร์ประตู การกำหนดขาแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 การกำหนดขาของ ESP32

| อุปกรณ์ | ขาอุปกรณ์ | ขา ESP32 | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| AS608 | TX / RX | GPIO 16 (RX2) / 17 (TX2) | UART2, VCC 3.3V |
| รีเลย์ CH1-CH3 | IN1-IN3 | GPIO 25, 26, 27 | ควบคุมตู้ A, B, C |
| เซนเซอร์ประตู A, B, C | สัญญาณ | GPIO 34, 35, 36 | ต่อ Pull-up 10 kΩ ไป 3.3V อีกขาลง GND |
| HX711 | SCK (ใช้ร่วมกัน) | GPIO 18 |  |
| HX711 ตู้ A, B, C | DT | GPIO 19, 32, 33 | ย้ายหนีขา I2C |
| LCD I2C | SDA / SCL | GPIO 21 / 22 | ที่อยู่ 0x27 หรือ 0x3F |

การทำงานของฮาร์ดแวร์เริ่มจากผู้ใช้สแกนนิ้วหรือกด PIN ESP32 ตรวจสอบผล หากถูกต้องจะสั่งรีเลย์จ่ายไฟ 12 โวลต์ให้ Solenoid Lock ปลดล็อกชั่วขณะ แล้วตรวจสถานะประตูจากเซนเซอร์แม่เหล็กว่าปิดกลับหรือไม่ พร้อมอ่านน้ำหนักจาก HX711 เพื่อบันทึกว่าในตู้มีสิ่งของหรือไม่ ค่าเหล่านี้ถูกส่งไปเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Wi-Fi ในรูปแบบ HTTP

การเลือกอุปกรณ์ใช้เกณฑ์ราคา ความพร้อมของไลบรารี และความเหมาะสมกับระบบ 3 ช่อง เช่น เลือกจอ LCD แบบ I2C เพื่อประหยัดขา เลือกใช้ ESP32 เพราะมี Wi-Fi ในตัวทำให้ไม่ต้องมีโมดูลเสริม และเลือก Load Cell เพื่อตรวจสิ่งของโดยไม่ต้องใช้กล้อง

การออกแบบซอฟต์แวร์

ผู้จัดทำออกแบบซอฟต์แวร์ใน 3 ส่วน ได้แก่ สถานะของตู้ ฐานข้อมูล และโปรแกรมฝั่งอุปกรณ์

| สถานะ | ความหมาย |
| --- | --- |
| LOCKED_EMPTY | ตู้ว่าง ล็อกอยู่ พร้อมให้เลือกใช้ |
| LOCKED_OCCUPIED | มีผู้ใช้งานอยู่ ล็อกอยู่ |
| OPEN | ประตูเปิดอยู่ |
| ALERT | แจ้งเตือน เช่น เปิดค้าง |

ฐานข้อมูล MongoDB ประกอบด้วย 3 คอลเลกชันหลัก คือ User เก็บข้อมูลผู้ใช้ รหัสผ่านแบบเข้ารหัส ลายนิ้วมือ และรายการตู้ที่ใช้ (assignedLockers) LockerStatus เก็บสถานะแต่ละช่อง ผู้ใช้ปัจจุบัน น้ำหนัก PIN ชั่วคราวและเวลาหมดอายุ รวมถึงเวลาหมดสิทธิ์ (userExpireAt) และ Event เก็บประวัติการใช้งานทุกครั้ง

ตารางที่ 3.3 API หลักของระบบ

| เส้นทาง | วิธี | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| /api/user/lockers | GET | ดูสถานะตู้ทั้งหมด |
| /api/user/select-locker | POST | เลือกตู้พร้อมกำหนดชั่วโมง |
| /api/user/release-locker | POST | คืนตู้ |
| /api/unlock/:locker | POST | Admin ปลดล็อกระยะไกล |
| /api/admin/clear-guest/:lockerId | POST | ล้าง Guest PIN |
| /api/admin/force-reset/:locker | POST | รีเซ็ตตู้ |

โปรแกรมฝั่งอุปกรณ์ ใช้ภาษา C/C++ ใน Arduino IDE ขั้นตอนการทำงานแสดงในรูปที่ 3.5 [ใส่ Flowchart: เริ่ม → เชื่อม Wi-Fi → รอสแกนนิ้ว/PIN → ตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์ → ปลดล็อก → ตรวจประตู/น้ำหนัก → ส่งสถานะ → วนกลับ]

การทดสอบระบบ

ข้อความผู้จัดทำทดสอบตามตัวแปรตามในบทที่ 1 แต่ละรายการทดสอบซ้ำ [10] ครั้ง ผลบันทึกในตารางและคำนวณความถูกต้องจากสมการที่ 3.2

| รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | เกณฑ์ประเมิน |
| --- | --- | --- |
| การปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ | สแกนนิ้วที่ลงทะเบียน แล้วนับครั้งที่ตู้เปิด | ความถูกต้อง (%) |
| การปลดล็อกด้วย PIN / Guest PIN | กด PIN ที่ถูกและผิด | ความถูกต้อง (%) |
| การปฏิเสธผู้ไม่มีสิทธิ์ | สแกนนิ้วที่ไม่ลงทะเบียน | ต้องไม่เปิดทุกครั้ง |
| ตรวจจับสถานะประตู | เปิด-ปิดประตูแล้วดูสถานะบน Dashboard | ความถูกต้อง (%) |
| ตรวจจับน้ำหนัก | วางสิ่งของน้ำหนักต่าง ๆ เทียบกับเครื่องชั่งมาตรฐาน | ความคลาดเคลื่อน (กรัม) |
| เวลาตอบสนอง | จับเวลาจากสแกนจนตู้เปิด และจากสั่งบนเว็บจนสถานะอัปเดต | วินาที |
| ระบบกำหนดเวลา | เลือกเวลาสั้น ๆ แล้วดูการแจ้งเตือนเมื่อเกิน | แจ้งเตือนถูกต้อง (ใช่/ไม่ใช่) |
| Admin ปลดล็อก/รีเซ็ต | สั่งจากหน้า Admin | ความถูกต้อง (%) |